BÀI TẬP CHƯƠNG 6 – KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS:

Biết rằng f, g, h, i, j được lưu lần lượt tại các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $s3, $s4. Địa chỉ cơ sở của mảng B được lưu trong các thanh ghi $s7.

| Biến | Thanh ghi |
| --- | --- |
| f | $s0 |
| g | $s1 |
| h | $s2 |
| i | $s3 |
| j | $s4 |
| B | $s7 |

a) f = g + h + i + j

add	$t0, $s1, $s2

add	$t0, $t0, $s3

add	$s0, $t0, $s4

b) f = g + (h + 5)

addi	$t0, $s2, 5

add	$s0, $s1, $t0

c) f = -g + h + B[1]		(int - 4 bytes)

lw	$t0,4($s7)		t0 = B[1]

sub	$t1, $zero, $s1	t1 = -g

add	$t1, $t1, $s2

add	$s0, $t1, $t0

d) f = g + 8 + B[4]		(int - 4 bytes)

lw	$t0,16($s7)		t0 = B[4]

addi	$t1, $s1, 8

add	$s0, $t1, $t0

2. Hãy tìm câu lệnh C tương đương với các câu lệnh hợp ngữ MIPS sau:

| Biến | Thanh ghi |
| --- | --- |
| f | $s0 |
| g | $s1 |
| h | $s2 |
| i | $s3 |
| j | $s4 |

a)

add $s0, $s0, $s1

add $s0, $s0, $s2

add $s0, $s0, $s3

add $s0, $s0, $s4

f = f + g + h + i + j;

b)

lw $s0, 4($s6)

int* p;

f = *(p+1)

3. Biểu diễn các lệnh sau dưới dạng mã máy:

R-type: | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) |

I-type: | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | immediate (16) |

a) add $t0, $t0, $zero	R-type

opcode:	000000

rs($t0):	01000

rt($zero):	00000

rd($t0):	01000

shamt:		00000

funct(32):	100000

0000 0001 0000 0000 0100 0000 0010 0000 => 0x01004020

b) lw $t1, 4($s3)		I-type

opcode(35):		100011

rs($t0):		10011

rt($zero):		01001

immediate(4):	0000 0000 0000 0100

1000 1110 0110 1001 0000 0000 0000 0100 => 0x8E490004

c) and $t3, $s0, $s2		R-type

opcode:	000000

rs($s0):	10000

rt($s2):	10010

rd($t3):	01011

shamt:		00000

funct(36):	100100

0000 0010 0001 0010 0101 1000 0010 0100 => 0x02125824

d) sll $t1, $t5, 7		R-type (shift)

opcode:	000000

rs(0):		00000

rt($t5):	01101

rd($t1):	01001

shamt(7):	00111

funct(0):	000000

0000 0000 0000 1101 0100 1001 1100 0000 => 0x000D4920

e) addi $t0, $s3, 25		I-type

opcode(8):		001000

rs($s3):		10011

rt($t0):		01000

immediate(25):	0000 0000 0001 1001

0010 0010 0110 1000 0000 0000 0001 1001 => 0x22380019

f) sw $t2, -48($s0)		I-type

opcode(43):		101011

rs($s0):		10000

rt($t2):		01010

immediate(-48):	0000 0000 0011 0000 → 1111 1111 1101 0000 (đảo bít, bù 2)

1010 1110 0000 1010 1111 1111 1101 0000 => 0xAE0AFFD0

4. Chuyển các mã máy sau sang dạng hợp ngữ MIPS:

Xác định các lệnh trên là thuộc kiểu lệnh gì? (I, R, J)

R-type: | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) |

I-type: | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | immediate (16) |

a) 1010 1110 0000 1011 0000 0000 0000 0100

6 bit đầu: 101011 = 43 => sw (I Type)

rs = 10 000 => 16 => $s0

rt = 0 1011 => 11 => $t3

immediate = 0000 0000 0000 0100 => 4

=> sw $t3, 4($s0)

b) 1000 1101 0000 1000 0000 0000 0100 0000

6 bit đầu: 100011 = 35 => lw (I Type)

rs = 01 000 => 8 => $t0

rt = 0 1000 => 8 => $t0

immediate = 0000 0000 0100 0000 => 64

=> lw $t0, 64($t0)

5. Cho các mã máy như sau, hỏi tương ứng với từng mã máy là lệnh assembly gì của MIPS?

R-type: | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) |

I-type: | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | immediate (16) |

a) 0x01304024

0000 0001 0011 0000 0100 0000 0010 0100

6 bit đầu: 0000 00 = 0 => R Type

funct: 10 0100 = 36 => and

rs = 01001 => 9 => $t1

rt = 01100 => 12 => $t4

rd = 01000 => 8 => $t0

shamt = 00000 => 0

=> and $t0, $t1, $t4

b) 0x2128fff3

0010 0001 0010 1000 1111 1111 1111 0011

6 bit đầu: 0010 00 => 8 => addi (I Type)

rs = 10001 => 17 => $s1

rt = 01000 => 8 => $t0

immediate = 1111 1111 1111 0011 => bù 2 => -13

=> addi $t0, $s1, -13

c) 0xad28fffc

1010 1101 0010 1000 1111 1111 1111 1100

6 bit đầu: 1010 11 => 43 => sw (I Type)

rs = 10001 => 17 => $s1

rt = 01000 => 8 => $t0

immediate = 11111 1111 1111 1100  => bù 2 => -4

=> sw $t0, -4($s1)

6. Cho giá trị của các thanh ghi sau: $t0 = 0x55555555, $t1 = 0x12345678. Hãy cho biết giá trị của thanh ghi $t2 sau khi chạy các lệnh sau:

$t0 = 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101

$t1 = 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

a.

sll $t2, $t0, 4		dịch trái 4 bit

or $t2, $t2, $t1

sau lệnh sll:	$t2 = 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0000 => 0x55555550

(or)	$t1 = 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

sau lệnh or:	$t2 = 0101 0111 0111 0101 0101 0111 0111 1000 => 0x57755778

b.

srl $t2, $t0, 3		dịch phải 3 bit

andi $t2, $t2, 0xFFEF

sau lệnh srl:	$t2 = 0000 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 => 0x0AAAAAAA

0xFFEF   = 1111 1111 1110 1111

7. Cho đoạn lệnh assembly sau:

a.

and $t0, $s0, $s1

or $t1, $s0, $s1

nor $t0, $t0, $t1

sll $t0, $t0, 3

Biết trước khi chạy: $s0 = 0x12345678; $s1 = 0x00000007. Hỏi sau khi chạy xong đoạn lệnh trên, $s0, $s1, $t0, $t1 bằng bao nhiêu?

$s0 = 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

$s1= 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111

B1:

$t0 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 => 0x00000000

B2:

$t1 = 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1111 => 0x1234567F

B3:

$t0 = 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0000 => 0xEDCBA980

B4:

$t0 =  0110 1110 0101 1101 0100 1100 0000 0000 => 0x6E5D4C00

b.

andi $t0, $s0, 12

nor $t0, $t0, $zero

ori $t0, $t0, 3

srl $t0, $t0, 2

Biết trước khi chạy: $s0 = 0x0000000f. Hỏi sau khi chạy xong đoạn lệnh trên, $s0, $t0 bằng bao nhiêu?

$s0 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111

12  = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100

B1:

$t0 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 => 0x0000000C

B2:

$t0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0011 => 0xFFFFFFF3

B3:

3    = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011

$t0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0011 => 0xFFFFFFF3

B4:

$t0 =  0011 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 => 0x3FFFFFFC