Máy tính xách tay (Laptop) nằm trong nhóm máy tính nào? 
a. Máy chủ 
b. Máy tính cá nhân 
c. Máy tính nhúng

Cho giá trị thanh ghi $s2=0x1000102C, hỏi sau khi thực hiện câu lệnh "addi $t4, $s2, -18" thì giá trị thanh ghi $t4 bằng bao nhiêu?

a. 0x1000103C
b. 0x1000101C
c. 0x1000103E
d. 0x1000101A

Giá trị output của khối “Sign-extend” bằng bao nhiêu khi mã sau được thanh ghi PC trỏ tới trong quá trình thực thi: 0x2149ab9c 
a. 0xffffab9c

b. 0x2149ab9c 
c. 0x0000ab9c

Ngõ ra Cout của bộ cộng toàn phần với A, B, và Cin là 3 ngõ vào có biểu thức là gì?

a. Cout = Cin(A ^B)

b. Cout = A + B + Cin
c. Cout = Cin(A + B)

d. Cout = AB+BCin+ACin

Trong các câu lệnh nhị phân biểu diễn dưới dạng thập lục phân bên dưới. Câu lệnh nào dùng để biểu diễn lệnh sw $t1, 2016($t2)?

a. 0x214907E0

b. 0x314907E0
c. 0xAD4907E0

d. 0x8D4907E0

Giả sử biến h được kết nối với thanh ghi $s2 và địa chỉ cơ sở của mảng A là trong $s3. Đoạn lệnh ASM của MIPS sau tương ứng với câu lệnh C nào?

lw  $t0,32($s3)

add  $t0,$s2,$t0

sw  $t0,48($s3)

a. A[8] = h - A[12]

b. h = A[12] + A[8]
c. A[12] = h + A[8]

d. A[8] = h + A[12]

Biểu diễn của số -37 trong hệ nhị phân bù 2, 8 bit:
a. 11101101
b. 10111101
c. 11100111
d. 11011011

Độ rộng lệnh của kiến truc tập lênh MIPS là bao nhiêu bit?
a. 32
b. 16
c. 64
d. 8

Giá trị Input thứ nhất của ALU (input phía trên của ALU trong datapath nối với Read data 1) bằng bao nhiêu khi mã lệnh sau được thanh ghi PC trỏ tới trong quá trình thực thi: 0x8e2bfff4? Biết giá trị được lưu trong các thanh ghi của thanh ghi Read register 1 và thanh ghi Read register 2 tương ứng là: 0xffffff90 và 0x00001234

a. 0xfffffff4
b. x8e2bfff4

c. 0xffffff90
d. 0x00001234

Chọn biểu thức logic tương ứng với mạch số sau:

a. F = m0 + m2 + m3
b. F = m0 + m2 + m4
c. F = m0 + m1 + m4
d. F = m1 + m2 + m4

Biến đổi nào sau đây thể hiện tính phân phối trong đại số Boolean?

a. x(x + y) = x
b. x(y + z) = xy + xz
c. x + (y + z) = (x + y) + z
d. xy = yx

Theo mô tả trong bài học, trong kiến trúc bộ nhớ của tập thanh ghi thì mạch Mux có chức năng gì?

a. Lựa chọn địa chỉ kích hoạt thanh ghi
b. Lựa chọn dữ liệu đọc ra từ thanh ghi
c. Lựa chọn dữ liệu ghi vào thanh ghi
d. Lựa chọn địa chỉ vô hiệu hóa thanh ghi

Mã máy của lệnh add $s1, $t1, $t5 là gì?

a. 0x012d8024
b. 0x224a2640
c. 0x023d8210
d. 0x012d8820

Câu lệnh "lw $s1,20($s2)" có ý nghĩa tương ứng là gì?

a. s2 + 20 = $s1
b. $s1= Mem[$s2 + 20]
c. Mem[s2 + 20]=$s1
d. $s1 = $s2 + 20

Cho câu lệnh lw $s2, 12($t1) với t1=0x1001001C thì giá trị nội dung tại ô nhớ nào sẽ được di chuyển từ bộ nhớ vào trong thanh ghi s2

a. 0x10010028
b. 0x10010030
c. 0x10010024
d. 0x1001002C

Chuyển đổi số nhị phân 111011 thành hệ thập phân:

a. 53
b. 45
c. 47
d. 59

Khi datapath thực hiện lệnh lw thì giá trị được đưa vào ngõ write data của khối Data Memory là được lấy từ?

a. Output của khối Sign Extend
b. Trường immediate trong mã máy
c. Read data 2
d. Read data 1

Hãy cho biết đường nào trong các đường sau là critical path (đường đi dài nhất của dữ liệu) của lệnh “_LW_” với datapath như trong hình datapath đã học

a. I-Mem, Mux, Regs, ALU, Mux, D-Mem, Regs
b. I-Mem, Mux, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs
c. I-Mem, Regs, Mux, ALU, Mux, Mux, Regs
d. I-Mem, Mux, Regs, ALU, D-mem, Mux, Regs

Khi ngõ vào EN = 1, I1 = 1, I0 =0 thì đầu ra nào trong Bộ giải mã trong hình sau có giá trị bằng 1 (I1 là MSB)?

a. Z0
b. Z1
c. Z3
d. Z2

Chương trình có chức năng chuyển chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình cấp cao thành chương trình hợp ngữ là?

a. Compiler
b. Reverser
c. Assembler

Bộ Mux có chức năng gì?

a. Lựa chọn 1 trong những ngõ vào dữ liệu để gửi tới ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn
b. Kết hợp nhiều ngõ vào thành nhiều ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn
c. Lưu nhiều bit thông tin để ALU sử dụng
d. Phân chia 1 ngõ vào dữ liệu để gửi tới nhiều ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn

Thanh ghi $s5 có địa chỉ biểu diễn dưới dạng nhị phân là bao nhiêu trong tập thanh ghi của MIPS

a. 10101
b. 10100
c. 10110
d. 10111

Khi thực hiện câu lệnh sw thì bộ ALU sẽ thực hiện thao tác gì?

a. slt
b. add 
c. sub
d. and

Lệnh thuộc nhóm lệnh "PSEUDO INSTRUCTION" là nhóm lệnh gì?

a. Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu
b. Nhóm lệnh số học
c. Nhóm lệnh mã giả
d. Nhóm lệnh rẽ nhánh

Chọn biểu thức logic tương ứng với bìa K sau:

a. (A'C' + B'C)'
b. A'C' + BC
c. A'C' + B'C
d. A'C' + B'C'

Địa chỉ của bộ nhớ dữ liệu trong kiến trúc MIPS phải là bội số của số mấy?

a. 2
b. 8
c. 1
d. 4

Bộ nhớ nào sau đây có tính chất “Volatility”

a. FLASH
b. SSD
c. EPROM
d. SRAM

Kiến trúc máy tính MIPS có bao nhiêu thanh ghi?

a. 16
b. 8
c. 64
d. 32

Phát biểu nào sau đây sai?

a. Thiết bị tổ hợp được tạo từ các latch hoặc flipflop
b. Mạch tuần tự cần phải có thiết bị lưu trữ
c. Mạch tổ hợp không được tồn tại hồi tiếp
d. Thanh ghi được cấu tạo từ các flipflop nối chung ngõ vào CLK

Quy trình thực thi một lệnh trong kiến trúc MIPS lần lượt theo thứ tự sau?

a. Fetch -> ALU -> Instruction Decode -> Memory Access -> Result Write
b. Fetch -> Instruction Decode -> Memory Access -> ALU -> Result Write
c. Fetch -> Instruction Decode -> ALU -> Memory Access -> Result Write
d. Fetch -> Memory Access -> Instruction Decode -> ALU -> Result Write

Câu lệnh "bne $a0, $a1, ELSE" tương ứng với lệnh C

a. if (a0 == a1) ... else ...
b. if (a0 != a1) ... else ...
c. (a0 <= a1) ... else ...
d. if (a0 >= a1) ... else ...

Hàm f(x, y, z) = x + y’z có bao nhiêu hàng trong bảng chân trị tương ứng có giá trị hàm bằng 1.

a. 7
b. 6
c. 4
d. 5

Chuyển đổi số thập phân 123 thành hệ nhị phân 8-bit:

a. 01111011
b. 01011000
c. 01010111
d. 01011001

Giá trị Output của khối ALU bằng bao nhiêu khi mã lệnh sau được thanh ghi PC trỏ tới trong quá trình thực thi: 0x02328020? Biết giá trị của thanh ghi s1 và thanh ghi s2 tương ứng là: 0x00002023 và 0xabcd0000

a. 0x00002023
b. 0x2023abcd
c. 0xabcd2023
d. 0xabcd0000

Khi rút gọn bằng phương pháp bìa K, một lân cận 16 có thể rút gọn được bao nhiêu biến?

a. 4
b. 3
c. 1
d. 2

Bộ cộng toàn phần (Full Adder) có bao nhiêu ngõ vào?

a. 4
b. 5
c. 3
d. 2

CPU trong lĩnh vực khoa học máy tính được viết tắt của cụm từ nào?

a. Center Processor Unit
b. Central Processor Unit
c. Central Processing Unit
d. Center Processing Unit

Cho một mảng A có 512 từ (1 từ có 4 byte) có địa chỉ cơ sở là 1024. Mỗi ô nhớ chỉ chứa 1byte dữ liệu (đánh địa chỉ theo byte). Ý nghĩa của đoạn lệnh bên dưới?
addi $s0, $zero, 1024
lw $t0, 512($s0)

a. Tải dữ liệu từ thanh ghi $s0 vào thanh ghi $t0
b. Tải dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ 1536 của mảng A vào thanh ghi $t0
c. Tải dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ 3072 của mảng A vào thanh ghi $t0
d. Tải dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ 1024 của mảng A vào thanh ghi $t0

Trong các câu lệnh assembly MIPS bên dưới. Câu lệnh nào dùng để biểu diễn lệnh 0x01F37024?

a. and $t6, $s7, $s5
b. or $t1, $t7, $s5
c. and $t6, $t7, $s3
d. or $t3, $t4, $s3

Để hiện thực hàm f(x, y, z) = x’ + xy’z’ thì cần ít nhất bao nhiêu cổng AND, OR và NOT tương ứng (số lượng ngõ vào mỗi cổng không hạn chế)?

a. 3, 1, 1
b. 1, 2, 3
c. 2, 1, 3
d. 1, 1, 3

Chu kỳ của máy tính IBM 7094 ở thế hệ 2 trong lịch sử phát triển của máy tính là bao nhiêu?

a. 2ms
b. 2ns
c. 0.75ns
d. 2µs

Máy tính EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) là
máy tính có đặc điếm gì?
a. Máy tính điện tử đầu tiên
b. Máy tính cá nhân đầu tiên
c. Máy tính cơ học đầu tiên
d. Máy tính sử dụng đèn chân không

Công nghệ vi mạch tích hợp mức VLSI (Very Large-Scale Integration)
có số lượng transistor trong khoảng?
a. 20.000 - 1.000.000
b. 10 - 500
c. Hơn 1.000.000
d. 500 - 20.000

Máy tính có hàng trăm đến hàng ngàn bộ xử lý, bộ nhớ kích cỡ gigabytes đến terabytes và khả năng lưu trữ dữ liệu terabytes đến petabytes, chi phí hàng triệu đến hàng trăm triệu đôla thuộc nhóm máy tính nào?

a. Low-end servers
b. Supercomputers
c. Máy tính nhúng
d. Datacenter

Loại máy tính nào được sử dụng phổ biến trong xe hơi, điện thoại thông minh?

a. Máy tính nhúng

b. Máy tính cá nhân

c. Máy chủ

Loại máy tính được sử dụng cho ứng dụng lưu trữ, doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ web là loại máy tính nào?

a. Supercomputers

b. Low-end servers

c. Datacenter

Công việc lập lịch và chia sẻ tài nguyên cho nhiều chương trình chạy cùng lúc là công việc của bộ phận nào trong cấu trúc hệ thống máy tính?

a. Phần mềm ứng dụng

b. Hệ điều hành

c. Trình biên dịch

d. Phần cứng máy tính

Trong các lớp thực thi bên trong máy tính, thành phần nào chứa trình biên dịch và hệ điều hành?

a. Phần cứng

b. Phần mềm ứng dụng

c. Phần mềm hệ thống

Để biên dịch một chương trình từ ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ Assembly cần dùng công cụ gì?

a. Trình thông dịch

b. Trình biên dịch

c. Trình biên dịch hợp ngữ

Chọn đáp án đúng về sắp xếp theo thứ tự giảm dần về tốc độ truy xuất các loại bộ nhớ trong máy tính?

a. Cache, RAM, Registers, SSD

b. Registers, RAM, Cache, SSD

c. RAM, Registers, Cache, SSD

d. Registers, Cache, RAM, SSD

Bộ nhớ đệm (Cache) trong máy tính là gì?

a. Bộ nhớ tạm thời để lưu trữ dữ liệu đang được xử lý

b. Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu dài hạn

c. Bộ nhớ chỉ đọc

Bộ phận xử lý chính của máy tính, chứa đường dữ liệu (data path) và khối điều khiển (control), thực hiện các thao tác như cộng, kiểm tra số, kích hoạt các thiết bị I/O, …là bộ phận nào?

a. Đơn vị xử lý trung tâm

b. Đơn vị xử lý đồ họa

c. Bộ nhớ máy tính

Một tập tin có dung lượng là 1024 MB thì đổi ra đơn vị KB và GB lần lược là bao nhiêu?

a. 1048576 KB và 1GB

b. 1024000 KB và 1.024 GB

c. 1048576 KB và 1.024 GB

d. 1024000 KB và 1GB

Điền kết quả và chỗ trống

Giá trị thập phân tương ứng của số nhị phân 101111010011 là 3027

Trong hệ thập lục phân, chữ cái A biểu diễn cho giá trị thập phân là bao nhiêu?

a. 13

b. 10

c. 12

d. 11

Điền kết quả vào chỗ trống

Một file có kích thước là 32768 bit thì có đơn vị KB tương ứng là 4 KB

Điền kết quả vào chỗ trống

Giá trị thập phân tương ứng của số nhị phân 100101011001110 là 19150

Giá trị nhị phân tương ứng của số thập phân 159 là bao nhiêu?

a. 10011111

b. 10011110

c. 10011101

d. 10111111

Giá trị thập lục phân tương ứng của số thập phân 67 là bao nhiêu?

a. 0x45

b. 0x43

c. 0x34

d. 0x54

Giá trị thập phân và thập lục phân của số nhị phân 1101101 lần lược là bao nhiêu?

a. 107 và 0x6D

b. 109 và 0x6D

c. 109 và 0x4B

d. 107 và 0x4B

Giá trị thập phân và nhị phân tương ứng của số thập lục phân 0x1AF là bao nhiêu?

a. 341 và 110101101

b. 431 và 110101101

c. 431 và 110101111

d. 341 và 110101111

Điền vào chỗ trống

Giá trị thập lục phân tương ứng của số nhị phân 100101011001110 là 0x4ACE

Điền vào chỗ trống

Giá trị thập lục phân tương ứng của số thập phân 2023 là 0x7E7

Điền kết quả vào chỗ trống

Kết quả của phép cộng 2 số nhị phân có 6-bit 011011 và 001001 là 100100   (kết quả là số 6-bit)

Điền kết quả vào chỗ trống

Kết quả của phép trừ 2 số nhị phân có 6-bit 011011 và 001001 là 010010  (kết quả là số 6-bit)

Điền vào chỗ trống

Kết quả của phép nhân 2 số nhị phân có 6-bit 011011 và 001001 là 11110011  (kết quả là số 8-bit)

Điền vào chỗ trống

Kết quả của phép chia 2 số nhị phân có 6-bit 011011 và 001001 là 000011 (kết quả là số 6-bit)

Cho các số thập phân A = 53 và B = 17 (đổi sang hệ nhị phân 7 bit). Hãy thực hiện phép toán cộng trong hệ nhị phân và chọn kết quả đúng dưới dạng nhị phân?

a. 0100110

b. 0010001

c. 1000110

d. 0110101

Cho các số thập phân A = 53 và B = 17 (đổi sang hệ nhị phân 7 bit). Hãy thực hiện phép toán trừ trong hệ nhị phân và chọn kết quả đúng dưới dạng nhị phân?

a. 0100111

b. 0100100

c. 0100101

d. 0100110

Điền giá trị vào chỗ trống

Số bù 2 tương ứng của số -69 là 10111011 (kết quả là số 8-bit)

Điền lần lượt các giá trị vào chỗ trống theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Số biểu diễn dưới dạng bù 2 của số 8 bit có tầm giá trị biểu diễn từ -128  đến 127

Giá trị thập phân của số bù 2 8 bit 0xF3 là?

a. -17

b. -15

c. -13

d. -14

Điền kết quả vào chỗ trống

Biểu diễn số có dấu áp dụng phương pháp dạng số bù 2 5-bit -6 là 11010

Điền kết quả vào chỗ trống

Số thập phân tương ứng với biểu diễn số có dấu dưới dạng số bù 2 6-bit 110110 là -10

Biểu thức “x + y ∙ z = (x + y)(x + z)” thể hiện tính chất gì trong Đại số Boole?

a. Tính trung hòa

b. Tính giao hoán

c. Tính phân phối

d. Tính bù

1-minterm là gì?

a. Dạng tổng đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tích của biểu thức bằng 1

b. Dạng tổng đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tích của biểu thức bằng 0

c. Dạng tích đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tổng của biểu thức bằng 0

d. Dạng tích đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tổng của biểu thức bằng 1

0-maxterm là gì?

a. Dạng tích đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tổng của biểu thức bằng 1

b. Dạng tổng đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tích của biểu thức bằng 1

c. Dạng tổng đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tích của biểu thức bằng 0

d. Dạng tích đầy đủ của tất cả các biến hoặc dạng bù của nó làm cho tổng của biểu thức bằng 0

Biểu thức Boolean là gì?

a. Phép toán trên các số phức

b. Phép toán trên các giá trị logic

c. Phép toán trên các số nguyên

d. Phép toán trên các số thực

Hàm Boolean có 3 biến thì bảng chân trị có bao nhiêu hàng?

a. 4

b. 9

c. 16

d. 8

Áp dụng các cổng luận lý cơ bản, hãy tính giá trị của biểu thức x = ABC + A’B + ABC’ là bao nhiêu khi biết A = 0, B = 1, C = 1?

a. z

b. 0

c. x

d. 1

Công thức của phép toán XNOR trong Đại số Boolean là gì?

a. A.B

b. A+B

c. A'B + AB'

d. (A'B + AB')'

Fill in the missing words

Chi phí C(B) của biểu thức logic x = ABC + A’B + ABC’ là 11 (4 + 3 + 2 + 3)

Fill in the missing words

Biểu thức rút gọn của biểu thức “F(A,B,C) = A’BC’ + ABC’ + BC’ ” là F(A,B,C)  =  BC’

Fill in the missing words

Biểu thức rút gọn của biểu thức “F(A,B,C) = ABC + A’B + ABC’ ” là F(A,B,C)  = B

Fill in the missing words (đáp án không có khoảng trống giữa các ký tự)

Biểu thức rút gọn của biểu thức “F(A,B,C,D) = (A’ + C)(A’ + C’)(A + B + C’D) ” là F(A,B,C,D)  =  A'B+A'C'D

Với một hàm Boole có 4 biến thì cần bìa Karnaugh có bao nhiêu ô (cell)?

a. 8

b. 16

c. 24

d. 15

Khi rút gọn bằng phương pháp bìa K, một lân cận 8 có thể rút gọn được bao nhiêu biến?

a. 3

b. 2

c. 5

d. 4

Biểu thức logic của hàm f = m(1,3,4,5,10,12,13)  là?

a. f = ab’cd’+a’bd+bc’

b. f = ab’cd’+a’b’d+bc’

c. f = ab’cd’+ab’d+bc’

d. f = ab’cd’+a’b’d+bc

Biểu thức logic của hàm f = m(0,2,3,5,6,7,8,10,11,14,15)  là?

a. f = c+b’d’+abd

b. f = c+bd’+a’bd

c. f = c+b’d’+a’bd

d. f = c+b’d’+a’bd’

Đâu KHÔNG phải quy tắc gom nhóm trên K-map?

a. Mỗi nhóm phải có ít nhất 1 ô không thuộc nhóm khác

b. Số lần gom phải ít nhất

c. Gom nhóm lớn nhất trước

d. Gom nhóm 2^i ô liền kề

Khi rút gọn bằng phương pháp bìa K, một lân cận 16 có thể rút gọn được bao nhiêu biến?

a. 3

b. 5

c. 4

d. 2

Hàm F sau khi rút gọn từ biểu thức F(A,B,C,D) = AB’C+A’BC+A’BCD+CD bằng bảng đồ Karnaugh là?

a. F = CD+A’BC+AB’C

b. F = CD+A’BC+ABC

c. F = CD+ABC+ABC

d. F = CD+ABC+AB’C

Hàm F sau khi rút gọn từ biểu thức F(A,B,C) = AB+AB’C+ABC’ bằng bảng đồ Karnaugh là?

a. F = AB+C

b. F = AB+AC

c. F = AB+AC’

d. F = AB+C’

Hàm F sau khi rút gọn từ biểu thức F(X,Y,Z) = m1+m2+m3+m4+m6+m7 bằng bảng đồ Karnaugh là?

a. F = Y+X’Z+XZ’

b. F = Y+XZ+XZ

c. F = Y+X’Z+XZ

d. F = Y+XZ+XZ’

Hàm F sau khi rút gọn từ biểu thức f = m(1,3,5,7,9,10,11,15)  bằng bảng đồ Karnaugh là?

a. F = CD+AD+B’D+AB’C

b. F = CD+A’D+B’D+AB’C

c. F = CD+A’D+B’D+ABC

d. F = CD+A’D+BD+AB’C